Mechatronikai szerkezetek - mintapéldák

Hallgató: Sápi Róbert									Tanár: Dr.Fürsztner István

Neptunkód: A9D8R0

Tartalom

Bolgóművek	2

Hullámhajtóművek	5

Rezgéscsillapitás	8

### Bolgóművek

1.Ábra

2.Ábra

3.Ábra

A bolygókerekes hajtóművek olyan szerkezetek, amikben egy vagy több bolygókerék egyidejűleg végez saját tengelyvonala körül forgómozgást, és más kerék tengelyvonala körül pedig keringő mozgást. A bolygóhajtóművek általában síkbeli mechanizmusok, amikben a bolygókerekek a napkerék körül végzik bolygó mozgásukat. A napkerekek tengelyvonala egybeesik az egész szerkezet központi tengelyvonalával, míg a bolygókerekek csapágyai egy állványban ágyazottak és megvezetésük egy forgó karban történik.

Előnyi:

- a napkerék mérete lényegesen kisebb, mint más hajtóművek behajtó kerekei

- tiszta nyomatékot visz át nem erőt

- magas hatásfoku akkár 99% is, az áttétel növekedésével ez romlik

- a központi tengelybe esik a szerkezet behajtó és kihajtó tengelye is

- kicsik a szerkezetben ébredő feszültségek

Hátrányuk:

- nagy gyártási pontosságot igényel

- bonyolult szerkezet

- nehezen modellezhető és számítható kinematikai elrendezés

{\displaystyle i={\frac {n_{ki}}{n_{be}}}={\frac {M_{be}}{M_{ki}}}}

### Hullámhajtóművek

4.Ábra

5.Ábra

6.Ábra

A hullámhajtóművek egyik legfontosabb jellemzője az egy fokozattal elérhető nagy áttételi viszony. Egy lépcsőben akár 350-szeres áttétel is megvalósítható. Manapság hullámhajtóműveket jelentős számban használnak az ipari robotokban, a hajókban, a repülőgépekben, a rakétákban, a közúti és vasúti járművekben, a szerszámgépekben, és kisebb méretekben a különböző mechanikus, villamos és optikai műszerekben is. Olyan helyeken alkalmazzák, ahol nagy áttételeket kell megvalósítani, továbbá nagy kinematikai pontosságra és üzembiztosságra van szükség, és mindehhez kis helyigény társul.

### A hullámhajtómű előnyei, hátrányai

- egy lépcsőben nagy áttétel valósítható meg (80-tól – 350-ig)

- egy adott áttétel megvalósításához  kevesebb hajtóműlépcső szükséges, tehát kevesebb a súrlódó elemek száma

- a hagyományos hajtóművekhez képest jelentősen nagyobb teherbírást képesek elviselni

- az egyidejűleg kapcsolódó fogszám az összes fog 20−25%-át is elérheti,

- a fogfelületeken fellépő relatív csúszás értéke kicsi, így a fogkopás elenyésző mértékű, tehát a hajtómű élettartalma nem a fogfelület kopásától függ,

- a hullámhajtóművek hatásfoka, még nagy áttétel esetén is, felülmúlja a hagyományos fogaskerékhajtásokat,

### Rezgéscsillapitás

7.Ábra

8.Ábra

9.Ábra

Rezgéscsillapító az ipari berendezéseknél ébredő rezgések csillapítását végzi. A rezgéscsillapító legfőbb alkalmazási területe: szivattyú, elektromos motorok, ipari és mezőgazdasági berendezések  Egyszerű kialakítású, nagy rugalmasságú, kiváló rezgéscsillapító hatású rezgéscsillapítók.